SZOFTVERFEJLESZTŐ ÉS -TESZTELŐ TECHNIKUS SZAKMA

Ágazati alapvizsga

Otthoni és kisvállalati hálózatok kialakítása feladatrész

Ebben a feladatrészben egy részben már kialakított hálózatot kell kiegészítenie a leírtaknak megfelelően. A forrás fájlt a Cisco Packet Tracer programmal tudja megnyitni.  A megnyitás után egy kisvállalkozás hálózatának logikai felépítését látja:

Feladatok:

- A megoldáshoz használja a 192.168.1.1/24 hálózatot

- Pótolja a hiányzó kábelkapcsolatokat.

- Alakítson ki külön IPv4 alhálózatokat:

  - az alagsori eszközöknek, legalább 14 eszköz számára

  - a földszinti eszközöknek, legalább 30 eszköz számára

  - az útválasztók közötti hálózatokhoz igény szerint

  - tartalékoljon egy alhálózatot 95 eszköz számára

- Az alagsori Server0 eszköz tulajdonságai:

  - IP címe: 192.168.1.1

  - konfigurálja be a DNS szolgáltatást (vegyen fel egy A rekordot: teszt.hu – 192.168.1.1)

  - konfigurálja a http szolgáltatást

- Konfigurálja az eszközöket, állítsa be az IP címeket:

  - a PC1 és a Laptop0 eszköz legyen képes megnyitni a teszt.hu oldalt

  - az emeleti részben konfigurálja a Wireless Router1-es eszközt az alábbi konfigurációval:

    - IP cím: 192.168.2.1

    - DHCP : 192.168.2.100-192.168.2.200

    - Wireless konfiguráció:

      - SSID: Home-Router

      - Security mode: WPA2 Personal

      - Encryption: AES

      - Passphrase: QsC_124578

  - az irodai és emeleti rész között ne legyen útválasztás

- Adjon hozzá egy hálózati nyomtatót az Iroda hálózatához és konfigurálja

- Bővítse az emeleti hálózatot egy 8 gigabit portos eszközzel, amit a vezetéknélküli eszköz után köt.